Obrazac 3

Broj: BN-24-2024/K

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Praćenje emisija u okoliš (monitoring) odlagališta otpada Doline na temelju rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole

Grupa 2

Mjerenja emisija u vode, mjerenja emisija u sustav javne odvodnje praćenje stanja okoliša

Opis predmeta nabave i tehnički uvjeti (uz opis predmeta nabave navesti i po potrebi dostaviti tehničke specifikacije, prihvaćene norme/standarde i elaborate uz pozivanje na određene relevantne propise):

1.4.1. Mjerenja emisija u vode

| Mjesto emisije | Kontrolno okno -V1 |
| --- | --- |
| Učestalost | 2 puta godišnje |
| Pokazatelji | Analitičke metode / referentna norma |
| Suspendirane tvari | Filtriranjem kroz filtar od staklenih vlakana HRN EN 872:2008 |
| Ukupni ugljikovodici | HRN EN 1484:2002 |

1.4.2. Mjerenje emisija u sustav javne odvodnje:

| Mjesto emisije | Sabirni bazen - K1 |
| --- | --- |
| Učestalost | 4 puta godišnje |
| Pokazatelji | Analitičke metode / referentna norma |
| ph | HRN ISO 10523:2012 |
| Temperatura | digitalni termometar |
| Suspendirane tvari | filtriranjem kroz filtar od staklenih vlakana HRN EN 812:2008 |
| BPK5 | metoda razrjeđivanja i nacjepljivanja uz dodatak aliltiouree; HRN EN 1899-1:2004 |
| KPK | HRN ISO 6060:2003 metoda s malim zatvorenim epruvetama; HRN ISO 15705:2003 |
| ukupna ulja i masti | DIN 38409-H18 |
| ukupni ugljikovodici | metoda ekstrakcije otapalom i plinska kromatografija; HRN EN ISO 9377-2:2002 |
| adsorbirlni organski halogeni (AOX) | adsorpcija na aktivnom ugljenu; HR EN ISO 9562:2008 |
| lako hlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) | metoda ekstrakcije i plinska kromatografija; HRN EN ISO 11423-2:2002 |
| fenoli | spektrometrijska metoda s 4-aminoantipirinom nakon destilacije; HRN ISO 6439:1998 |
| amonij | spektrometrijska metoda; HRN EN ISO 7150-1:1998 |
| nitriti | ionska tekućinska kromatografija; ISO 10304- 1:2007 ; HRN EN ISO 10304-1:2009/lspr.1:2012 HRN EN 26777:1998 |
| ukupni dušik | oksidativna digestija s peroksodisulfatom; HRN ISO 5663:2001; HRN EN ISO 11905-1:2001 |
| ukupni fosfor | spektrometrijska metoda s amonijevim molibdatom; Iso 6878:2004; HRN ISO 6878:2001 protočna analiza injektiranjem i kontinuiranom protočnom analizom; HRN EN ISO 15681-1:2008; |
| arsen | atomska apsorpcijska spektrometrija HRN EN ISO 11969:1998; atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći HRN EN ISO 15586:2008; masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom HRN EN ISO 17294-2:2008 |
| bakar | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998; atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći; HRN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294- 2:2008 |
| barij | plamena masena spektrometriia; EN ISO 17294-2:2003 |
| cink | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294- 2:2008 |
| kadmij | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998 atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN ISO 5961:1998; spektrometrija s grafitnom peci; HRN EN ISO 15586:2008; masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294- 2:2008 |
| ukupni krom | atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN 1233:1998 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294- 2:2008 |
| krom (IV) | spektrometrijska metoda s 1,5 - difenilkarbazidom; HRN ISO 1 1083:1998 |
| mangan | HRN ISO 6333:2001; HRN IS0 15586:2003: ISO 17294-2:2003 |
| nikal | plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998 spektrometrija s grafitnom peci: HRN EN ISO 15586:2008 |

1.4.3. Praćenje stanja okoliša

| Praćenje emisije | pH, suspendirane tvari, BPK5, KPK, teškohlapljive lipofilne tvari, ukupni ugljikovodici, adsorbirlni organski halogeni (AOX), lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX), fenoli, nitriti, ukupni dušik, ukupni fosfor, arsen, bakar, barij, cink, kadmij, ukupni krom, krom (VI), mangan, nikal, olovo, selen, željezo, živa; mjerenje razine podzemne vode svakih 6 mjeseci pri čemu se kod značajnih fluktuacija učestalost mora povećati |
| --- | --- |
| Mjesto uzorkovanja | Pijezometri P 1, P2, P3 vodotok Blatnik (uzvodno/nizvodno) |
| Učestalost mjerenja/uzorkovanja | Četiri puta godišnje |
| Analitička metodologija | koristiti metode kao i kod emisija odnosno primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama |
| Tijelo koje provodi mjerenja/uzorkovanja/analizu | ovlaštena neovisna pravna osoba - ovlaštenje po zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili po drugom nacionalnom ovlaštenju |

Ispitivanje miješanog komunalnog otpada (KB 20 03 01), odnosno izrada osnovne karakterizacije otpada u skladu s Pravilnikom o odlagalištima (4/23).

- Prikupljanje miješanog komunalnog otpada na području Grada Bjelovara i Općina Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac,

- Godišnja količina otpada: do 10.000 tona

- Miješani komunalni otpad prikuplja se na uslužnom području 5 puta tjedno te dovozi i odlaže na odlagalište. Svaka pošiljka se važe. Prosječna tjedna količina je cca 190 t godine. Predviđa se smanjenje količine prikupljenog i odloženog miješanog komunalnog otpada u narednom periodu.

Termin-03.2025. prilikom uzimanja uzoraka voda.

Prilozi:

- Odluka  dopuštenim koncentracijama -16.11.2015.

- Rješenje o okolišnoj dozvoli-01.06.2015.

- Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole-19.07.2019.

- Mjerna mjesta – Doline

- Slika odzračnika